Les mâts de 5m et 8m seront acheminés sur site à l’aide de notre camion Poids Lourd avec bras télescopique. Ils seront disposés au sol sur des cales en bois évitant le frottement avec le béton.

Méthodologie du levage du mât :

- Le candélabre est posé sur des cales en bois au sol

- Pose de l’équipement et du luminaire

- Le manutentionnaire devra s’assurer de la stabilité du camion, ainsi que de l’absence d’éventuels obstacles dans la zone de travail (lignes électriques, etc.)

- La charge sera haubanée à l’aide d’une élingue en tissu afin de protéger la surface du mât

- La chaussette de protection du mât sera conservée pendant le levage, afin de le protéger

- Fixation des crosses et des luminaires sur le candélabre

- Dernière vérification de l’ensemble avant levage (espacement des tiges, niveau, etc.)

- Levage et pose du mât pré équipé sur les tiges de scellement à l’aide d’un camion-grue

- Une fois présenté sur les tiges d’ancrage, l’équipier bloque l’embase du mât et assure la verticalité en jouant sur les écrous et contre écrous

- Réglage de la verticalité et fixation sur massif de scellement dans le respect des règles de sécurité et afin de ne pas endommager le matériel

- Raccordement électrique dans les coffrets classe II

- Graissage des tiges de scellement, des écrous de serrage

- Serrage des boulons et protection à l’aide des bouchons type « CAPTIGE »