Les liaisons sont réalisées avec du câble gainé (sauf pour la liaison à la terre en cuivre nu dans certains cas)

- Le dénudage des conducteurs est fait si besoin

- Les connexions sont faites avec des connecteurs adaptés aux conducteurs isolés à serrer, à clipser ou à sertir (utilisation de l’outillage adapté).

- Les connecteurs sont sertis selon le mode d'emploi du constructeur,

- Les rayons de courbure sont respectés lors du déroulage et lors de la pose définitive

- Les câbles sont repérés à chacune de leurs extrémités,

- Le câble est posé dans le respect du plan d'exécution.

- Contrôle du serrage des connexions, notamment au niveau des départs et tableaux ou appareillages à connecter